Załącznik nr 2 do ogłoszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

MODYFIKACJA Z DNIA 31.08.2015R.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do wyposażenia Centrum Operacyjnego Misji Obserwacyjnych Ziemi, zwanym dalej COMOZ.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od wad i odpowiadający obowiązującym normom oraz posiadające niezbędne certyfikaty i atesty, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj.:

  - deklaracja zgodności CE lub równoważna.

  - potwierdzenie spełniania postanowień co najmniej równoważnych z dyrektywą RoHS 2011/65/EU, o eliminacji substancji niebezpiecznych - w postaci oświadczenia producenta jednostki.

  - dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z aktualnymi normami: ISO 9001 lub równoważną, oraz ISO 14001 lub równoważną.

- Zamawiający dopuszcza dostarczenie przedmiotu zamówienia niespełniającego powyższych wymagań w przypadku sterownika obrotnicy antenowej wraz z zasilaczem oraz interfejsu łączącego komputer z transceiverem.

- Zamawiający jest uprawniony do zmniejszenia o 30% wartości brutto zamówienia poprzez rezygnację z niektórych jego elementów (w tym zmniejszenia zamówienia poszczególnych pozycji do poziomu 0 sztuk), co oznacza, że Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o domaganie się zakupu przez Zamawiającego sprzętu i oprogramowania w przypadku gdy wartość brutto zrealizowanych dostaw w ramach umowy osiągnie 70% wartości umowy. Wykonawca poprzez przystąpienie do postępowania, wyraża nieodwołalną zgodę na ww. zastrzeżenie.

- Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia dostarczonego sprzętu we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.

- Dostawa odbędzie się w dwóch fazach:

- Stacje robocze PC, stacja do wizualizacji danych oraz stacje odbiorcze wraz z osprzętem dodatkowym, monitorami LCD i oprogramowaniem w terminie 3 5 tygodni od dnia podpisania umowy,

- Stacja robocza do obliczeń równoległych, magazyn danych wraz z osprzętem i oprogramowaniem  w terminie do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

- Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia określony jest w niniejszym dokumencie i liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru przez obie Strony bez zastrzeżeń. Wszelkie koszty napraw gwarancyjnych, w tym koszty transportu ponosi Wykonawca.

- Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego Producenta.

- Dostarczony sprzęt musi posiadać znaki firmowe producenta, oznakowanie zgodności (Conformité Européenne), oraz świadectwa jakości, certyfikaty, atesty i aprobaty wystawione przez podmiot prawny lub osoby fizyczne zajmujące się sprzedażą i dostawą przedmiotowego zakresu zamówienia.

- Jeśli obudowa zamawianego sprzętu jest typu Rack 19’’ to musi być wyposażona w mocowania do szafy stojącej 800 mm o długości szyny montażowej 550 mm.

- Instrukcję obsługi w języku polskim oraz inne materiały informacyjne zgodnie z zaleceniami producenta Wykonawca dostarczy wraz ze sprzętem w dniu dostawy.

- W przypadku gdy nastąpi konieczność zmiany konfiguracji sprzętu np. rezygnacji z systemu operacyjnego / oprogramowania biurowego lub zmiany systemu operacyjnego / oprogramowania np. na nową lub inną wersję, Zamawiający złoży zamówienie zgodnie z zapotrzebowaniem, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zwiększeniu, a rozliczenie nastąpi w oparciu o ceny jednostkowe określone w ofercie Wykonawcy;

W przypadku gdy, po stronie Wykonawcy, nastąpi konieczność zmiany konfiguracji sprzętu np. z powodu zakończenia produkcji, Wykonawca zaproponuje nowe rozwiązanie o parametrach nie gorszych niż parametry sprzętu przedstawionego w ofercie, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zwiększeniu, a rozliczenie nastąpi w oparciu o ceny jednostkowe określone w ofercie Wykonawcy.

- W przypadku awarii dysku i konieczności jego wymiany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nowy zastępczy dysk, stary dysk pozostaje u Zamawiającego.

W okresie gwarancji, w przypadku awarii dysku twardego i konieczności jego wymiany, Zamawiający dopuszcza możliwość zwrotu poszczególnych części uszkodzonego dysku twardego na pisemny wniosek Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że talerze dysku twardego pozostają u Zamawiającego. Ekspertyza oraz demontaż części dysku twardego zostaną wykonane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego. W okresie gwarancji, w przypadku uszkodzenia dysków półprzewodnikowych i konieczności ich wymiany dyski półprzewodnikowe zostają w całości u Zamawiającego.

- Gwarancja traci ważność gdy Zamawiający przeprowadzi naprawę lub istotne zmiany w sprzęcie bez zgody Wykonawcy.

- Wykonawca dostarczy Stacje robocze PC, Stacje odbiorcze i Stację do wizualizacji gotowe do pracy, tj. zainstalowany i skonfigurowany system operacyjny, zainstalowane i skonfigurowane oprogramowanie biurowe. Wykonawca dostarczy magazyn danych gotowy do pracy, tj. magazyn danych skonfigurowany, zainstalowane wszystkie dyski twarde.

Stacje robocze PC – 7 szt.

| Lp. | Element konfiguracji | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | Procesor wielordzeniowy pozwalający na obsługę sprzętową min. 8 wątków równolegle, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 10000 punktów (wynik na dzień 03.08.2015). Wynik musi znajdować się na stronie: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php |
| 2 | Pamięć operacyjna | Min. 32GB DDR3 ECC 1866MHz (lub lepszej). |
| 3 | Dysk twardy | Min. 4TB dostępnej przestrzeni dyskowej (HDD SATA 6Gbps 7200 obr./min), oraz dostępne min. 240GB SSD (SATA 6Gbps). Nie dopuszcza się rozwiązań konsumenckich. |
| 4 | Karta sieciowa | Karta sieciowa 10/100/1000 Mbps, możliwa realizacja w postaci zintegrowanej karty sieciowej. |
| 5 | Karta dźwiękowa | Karta dźwiękowa z wyjściem słuchawkowym i mikrofonowym na przednim panelu, możliwa realizacja w postaci zintegrowanej karty dźwiękowej. |
| 6 | Karta graficzna | Grafika dedykowana ze wsparciem DirectX min. 11.1, OpenGL min. 4.0, OpenCL, CUDA, z min. liczbą rdzeni CUDA wynoszącą 640. Powinna posiadać min. 2 wyjścia wideo o rozdzielczości do UltraHD włącznie (3840x2160 @60Hz), dedykowaną pamięć RAM min. 2 GB, nie dopuszcza się rozwiązań konsumenckich. |
| 7 | Minimalna liczba wbudowanych złącz, portów wejścia/wyjścia itp. | - Min.8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min.2 porty USB 3.0 z przodu obudowy i 6 portów na tylnym panelu, w tym min. 2 porty USB 3.0. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. - 2 x RJ-45 (LAN), - 1 x PCI-E x16, - 3 x PCI-E x1, - 2 x PCI, - 4 x SATA 6Gbps, - 1 x RS232 (może zostać zrealizowane przy pomocy karty rozszerzeń, bądź dodatkowego śledzia). |
| 8 | Obudowa | Obudowa mid-Tower. Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min. 2 szt. dysku 3,5” oraz min. 2 szt. dysku 2,5”. |
| 9 | Napęd optyczny | Nagrywarka DVD +/-RW. |
| 10 | Klawiatura | Klawiatura USB w układzie polski programisty. |
| 11 | Mysz | Mysz laserowa USB z min.4 przyciskami (lewy, prawy oraz min. 2 dodatkowe) i rolką (scroll). |
| 12 | Zasilacz | Zasilacz dostosowany do konfiguracji, klasy 80 PLUS Gold lub wyższej. |
| 13 | Gwarancja | 36 miesięcy producenta z 24 godzinnym czasem reakcji on-site i czasem naprawy 48h (w dni robocze). |
| 14 | Dodatkowo | -kabel zasilający do komputera, -kable do podłączenia dostarczonych monitorów do karty graficznej złączem cyfrowym. Obsługiwane systemy operacyjne: -Microsoft Windows 8.1 Professional lub równoważny. |

Stacje odbiorcze – 2 szt.

| Lp. | Element konfiguracji | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | Min. 2 procesory wielordzeniowe pozwalające na obsługę sprzętową min. 8 wątków równolegle każdy. Konfiguracja procesorów powinna osiągać w teście PassMark CPU Mark wynik min. 15500 punktów (wynik na dzień 03.08.2015). Wynik musi znajdować się na stronie: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php |
| 2 | Pamięć operacyjna | Min. 96GB DDR4 ECC, min. 2133MHz. |
| 3 | Dysk twardy | Min. 2TB dostępnej przestrzeni dyskowej (HDD SATA 6Gbps 7200 obr./min) w układzie RAID 1, oraz dostępne min. 240GB SSD SATA 6Gbps, w układzie RAID 1. Nie dopuszcza się rozwiązań konsumenckich. |
| 4 | Napęd optyczny | Nagrywarka DVD +/-RW na złączu SATA. |
| 5 | Karta sieciowa | 2x 10/100/1000 Mbit/s, możliwa realizacja w postaci zintegrowanej karty sieciowej. |
| 6 | Karta dźwiękowa | Karta dźwiękowa o przetwornikach analogowo-cyfrowych 24-bitowych (192kHz) i SNR min. 118dB. |
| 7 | Karta graficzna | Grafika dedykowana ze wsparciem DirectX min. 11.1, OpenGL min. 4.0, OpenCL, CUDA, z min. liczbą rdzeni CUDA wynoszącą 640. Powinna posiadać min. 2 wyjścia wideo o rozdzielczości do UltraHD włącznie (3840x2160 @60Hz), dedykowaną pamięć RAM min. 2 GB, nie dopuszcza się rozwiązań konsumenckich. |
| 8 | Wbudowane porty wejścia/wyjścia, złącza | - Min.8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera, w tym min.2 porty USB 3.0 z przodu obudowy i 6 portów na tylnym panelu, w tym min. 2 porty USB 3.0. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. - 2 x RJ-45 (LAN), - 3 x PCI-E x16, - 2 x PCI-E x1, - 5 x SATA6Gbps, - Port szeregowy DB9. |
| 9 | Obudowa | Obudowa pozwalająca na instalację w szafie Rack 19” (wysokość 4U). |
| 10 | Klawiatura | Klawiatura USB w układzie polski programisty. |
| 11 | Mysz | Mysz laserowa USB z min.4 przyciskami (lewy, prawy oraz min. 2 dodatkowe) i rolką (scroll). |
| 12 | Zasilacz | Zasilacz redundantny (hot-swap), dostosowany do konfiguracji, klasy 80 PLUS Gold lub wyższej. |
| 13 | Gwarancja | 36 miesięcy producenta z 24 godzinnym czasem reakcji on-site i czasem naprawy 48h (w dni robocze). |
| 14 | Dodatkowo | -kabel zasilający do komputera, -kabel do podłączenia dostarczonego monitora do karty graficznej złączem cyfrowym, -jedna ze stacji wyposażona w kartę do odbioru scen satelitarnych, przesyłanych przy pomocy strumienia DVB-S2 (TBS6925), - obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 8.1 Professional lub równoważny. |

Stacja robocza do obliczeń równoległych – 1 szt.

| Lp. | Element konfiguracji | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | Min. 2 procesory wielordzeniowe pozwalające na obsługę sprzętową min. 8 wątków równolegle każdy. Konfiguracja procesorów powinna osiągać w teście PassMark CPU Mark wynik min. 17500 punktów (wynik na dzień 03.08.2015). Wynik musi znajdować się na stronie: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php |
| 2 | Pamięć operacyjna | Min. 96GB (6x16GB) DDR4 2133MHz, możliwość rozbudowy min.512GB. |
| 3 | Dysk twardy | Min. 2TB dostępnej przestrzeni dyskowej (HDD SATA 6Gbps 7200 obr./min) w układzie RAID 1+0, oraz dostępne min. 240GB SSD SATA 6Gbps, w układzie RAID 1+0. Nie dopuszcza się rozwiązań konsumenckich. |
| 4 | Karta sieciowa | Karta sieciowa powinna udostępniać4 porty 1 Gbps Ethernet. Powinna być zapewniona możliwość agregacji łączy. |
| 5 | Karta obliczeniowa | Zainstalowane powinny być 4 karty obliczeniowe o wydajności nie mniejszej niż 4 Tflops każda (przy obliczeniach pojedynczej precyzji), oraz min. 12 GB wewnętrznej pamięci RAM każda. |
| 6 | Karta graficzna | Wyjście wideo o rozdzielczości do FullHD włącznie. |
| 7 | Minimalna liczba wbudowanych złącz, portów wejścia/wyjścia itp. | - Min. 8 portów USB w tym min. 4 porty 3.0, - Min. 4 x LAN RJ45 - 1 x LAN RJ45 dedykowany do zarządzania - 1 x szeregowy DB9 |
| 8 | Obudowa | Obudowa pozwalająca na instalację w szafie Rack 19”. |
| 9 | Klawiatura | Klawiatura USB w układzie polski programisty. |
| 10 | Mysz | Mysz laserowa USB z min. 4 przyciskami (lewy, prawy oraz min. 2 dodatkowe) i rolką (scroll). |
| 11 | Zasilacz | Zasilacz redundantny (hot-swap), dostosowany do konfiguracji, klasy 80 PLUS Gold lub wyższej. |
| 12 | Gwarancja | 36 miesięcy producenta z 24 godzinnym czasem reakcji on-site i czasem naprawy 48h (w dni robocze). |
| 13 | Zarządzanie | Stacja powinna zostać wyposażona w moduł do zdalnego zarządzania pozwalający na: włączenie, wyłączenie, restart stacji, podgląd logów sprzętowych oraz modułu, przejęcia pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu systemu operacyjnego), przejęcie zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD, USB oraz FDD bez konieczności dokładania dodatkowych kart sprzętowych. Rozwiązanie musi zostać zrealizowane sprzętowo, niezależnie od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną. Moduł musi dysponować własnym dedykowanym portem do zarządzania. |
| 14 | Dodatkowo | -kabel zasilający, -kabel do podłączenia dostarczonego monitora do karty graficznej złączem cyfrowym, Obsługiwane systemy operacyjne: - SUSE Linux Enterprise Server 12 (64bit), - Red Hat Enterprise Linux Server 6.x. |

Stacja do wizualizacji danych – 1 szt.

| Lp. | Element konfiguracji | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | Procesor wielordzeniowy osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 9900 punktów (wynik na dzień 03.08.2015). Wynik musi znajdować się na stronie: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php |
| 2 | Pamięć operacyjna | Min. 96GB (6x16GB) DDR4 ECC2133MHz. |
| 3 | Dysk twardy | Min. 1TB dostępnej przestrzeni dyskowej (HDD SATA 6Gbps 7200 obr./min) w układzie RAID 1, oraz dostępne min. 240GB SSD SATA 6Gbps, w układzie RAID 1. Nie dopuszcza się rozwiązań konsumenckich. |
| 4 | Karta sieciowa | Karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s, możliwa realizacja w postaci zintegrowanej karty sieciowej. |
| 5 | Karta graficzna | Grafika dedykowana ze wsparciem DirectX 11.1, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2. Rozwiązanie powinno zawierać min. 10fizycznych wyjść wideo w rozdzielczości UltraHD (3840x2160 @ 60Hz) bez użycia splitterów bądź replikatorów. Dopuszczalne rozwiązanie w postaci wielu kart pracujących równolegle. |
| 6 | Minimalna liczba wbudowanych złącz, portów wejścia/wyjścia itp. | - Min. 8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera, w tym min. 2 porty USB 3.0 z przodu obudowy i 6 portów na tylnym panelu, w tym min. 2 porty USB 3.0. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. - 2 x RJ-45 (LAN), - 2 x PCI-E x16, - 2 x PCI-E x1, - 5 x SATA 6Gbps, - Port szeregowy DB9. |
| 7 | Obudowa | Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min. 2 szt. dysku 3,5” oraz min. 2 szt. dysku 2,5”. Obudowa typu Midi Tower lub Tower. |
| 8 | Napęd optyczny | Nagrywarka DVD +/-RW. |
| 9 | Klawiatura | Klawiatura USB w układzie polski programisty. |
| 10 | Mysz | Mysz laserowa USB z min. 4 przyciskami (lewy, prawy oraz min. 2 dodatkowe) i rolką (scroll). |
| 11 | Zasilacz | Zasilacz redundantny (hot-swap), dostosowany do konfiguracji, klasy 80 PLUS Gold lub wyższej. |
| 12 | Gwarancja | 36 miesięcy producenta z 24 godzinnym czasem reakcji on-site i czasem naprawy 48h (w dni robocze). |
| 13 | Dodatkowo | -kabel zasilający do komputera, -kabel do podłączenia dostarczonego monitora do karty graficznej złączem cyfrowym, - obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 8.1 Professional lub równoważny. |

Magazyn danych – 1 szt.

| Lp. | Element konfiguracji | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | Procesor min. czterordzeniowy pozwalający na obsługę sprzętową min. 8 wątków równolegle. |
| 2 | Pamięć operacyjna | Min. 8GB DDR3 ECC. Możliwość rozbudowy do 32 GB. |
| 3 | Dysk twardy | Dyski twarde powinny zapewniać min. 64 TB przestrzeni w układzie RAID 1+0. Nie dopuszcza się rozwiązań konsumenckich. |
| 4 | Karta sieciowa | Karta sieciowa powinna udostępniać4 porty1Gbps Ethernet z agregacją łączy LAN. |
| 5 | Minimalna liczba wbudowanych złącz, portów wejścia/wyjścia itp. | - Min.8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz urządzenia w tym min.4porty USB 3.0, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. - 4 x RJ-45 (LAN) - 24 x 3.5” SATA 6 Gbps/3Gbps HDD lub 2.5” SATA SSD - 24 zamykane kieszenie na dyski hot-swap |
| 6 | Obudowa | Obudowa pozwalająca na instalację w szafie Rack 19”. |
| 7 | Klawiatura | Klawiatura USB w układzie polski programisty. |
| 8 | Mysz | Mysz laserowa USB z min. 4 przyciskami (lewy, prawy oraz min. 2 dodatkowe) i rolką (scroll). |
| 9 | Zasilacz | Zasilacz redundantny (hot-swap), dostosowany do konfiguracji, klasy 80 PLUS Gold lub wyższej. |
| 10 | Gwarancja | 36 miesięcy producenta z 24 godzinnym czasem reakcji on-site i czasem naprawy 48h (w dni robocze). |
| 11 | Dodatkowo | -kabel zasilający do komputera, -kabel do podłączenia monitora do wyjścia wideo. |

Oprogramowanie dodatkowe

| Lp. | Typ | Liczba sztuk | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oprogramowanie biurowe | 11 | Microsoft Office 2013 standard w wersji komercyjnej lub równoważny. Pojęcie równoważności Zamawiający określił w niniejszym dokumencie. |
| 2. | System operacyjny | 10 | Windows 8.1 Professional lub równoważny |
| 3. | Konwersja danych | 1 | Oprogramowanie specjalistyczne „David Taylor's HRPT Toolset Plus” |
| 4. | Zarządzanie danymi satelitarnymi | 1 | Oprogramowanie specjalistyczne „David Taylor's MSG Toolset Plus” |

Interfejs USB micro KEYER II– 1 szt.

| Lp. | Element konfiguracji | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ | Interfejs, z wbudowaną kartą dźwiękową, do sterowania transceiverem IC-9100. |
| 2 | Podłączenie | Kompatybilne z USB 1.1 oraz 2.0 |
| 3 | Obsługa urządzeń | ICOM IC-9100 |
| 4 | Inne | Pełna izolacja galwaniczna złącza do sterowania transceiverem i do podłączenia komputera. Złącza: -Zasilające, -Do podłączenia transceivera, -Do podłączenia mikrofonu, -USB do podłączenia komputera, -Do podłączenia dźwięku z sub-odbiornika, -Do podłączenia głośnika monitorującego, -Do podłączenia manipulatora telegraficznego, -Do sterowania urządzeniem zewnętrznym za pośrednictwem protokołu CI-V -Do podłączenia klawiatury, -Do kontrolowania urządzeń za pomocą standardu iLINK, -Do podłączenia pedału, -Do podłączenia sterowania wzmacniaczem, -Do podłączenia sterowania przedwzmacniaczem, -Do podłączenia słuchawek. |
| 5 | Kabel | Do podłączenia transceivera IC-9100. |

Sterownik SPID MD-01 wraz z zasilaczem– 1 szt.

| Lp. | Element konfiguracji | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ | Sterownik obrotnicy antenowej, do montażu w szafie rack 19”. |
| 2 | Podłączenie | Urządzenie musi umożliwiać podłączenie dwóch rotorów Azymutu lub konfiguracji Azymut/Elewacja. |
| 3 | Zasilacz | PS-01 (min. 500W), do montażu w szafie rack 19”, dedykowany dla SPID. |
| 4 | Obsługa silników | Obsługa silników prądu stałego o prądzie maksymalnym nie mniejszym niż 40A (min. 20A na silnik) przy napięciu zasilania 12-14 VDC |
| 5 | Wejścia sterowania | 2 x RS232 1 x USB host 1 x USB device 1 x Ethernet RJ45 |
| 6 | Kabel | Do podłączenia zasilania sieciowego. |

Switch – 1 szt.

| Lp. | Element konfiguracji | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Liczba portów | Min. 24 porty RJ45 – 10/100/1000 BaseT, w tym minimum 8 musi posiadać obsługę Power over Ethernet (PoE) zgodnych z 802.3af, dających moc 15.4 W na każdym porcie |
| 2 | Pamięć | Min. 256 MB DRAM. Min. 128 MB Flash. |
| 3 | Przepustowość | Przełącznik musi posiadać możliwość tworzenia stosu o przepustowości pomiędzy elementami stosu (backplane) co najmniej 64 Gbps. Urządzenia w stosie muszą współdzielić wspólną tablicę MAC oraz routingu. Musi istnieć zestawienie połączeń typu channel do różnych przełączników w obrębie stosu. Stos musi być widoczny z punktu widzenia zarządzania jako jedno urządzenie. Stos musi umożliwiać łączenie co najmniej 9 urządzeń. Przełącznik musi posiadać możliwość tworzenia stosu z przełącznikami dostępowymi typu 2. |
| 4 | Dodatkowe porty | Przełącznik musi umożliwiać instalację 4 portów lub modułu 4 portowego Gigabit Ethernet z możliwością definicji styku za pomocą modułów GBIC, SFP lub równoważnych (dopuszcza się rozwiązania umożliwiające zamienne wykorzystanie interfejsów GE i 10 GE (np. działające 4 interfejsy GE albo 2 10GE). Nie dopuszcza się, aby uruchomienie któregokolwiek z portów dodatkowych powodowało zablokowanie dowolnego z podstawowych portów 10/100/1000 BaseT. |
| 5 | Obsługiwane technologie i standardy | - VLAN 802.1q, - STP (z możliwością uruchomienia instancji per-vlan), RSTP, MSTP |
| 6 | LACP | Agregacja portów w grupy umożliwiające dołączenie min. 8 portów do grupy |
| 7 | VLAN | - Obsługa min. 1024 VLAN - Kopiowanie ruchu z portu VLAN na określony port (mirror) |
| 8 | Wielkości tablic | - tablica CAM musi obsłużyć min. 6000 adresów MAC - tablica routingu musi obsłużyć min. 8000 wpisów (dla adresów unicast IPv4) |
| 9 | Warstwy przełączania | Warstwa druga i trzecia (Layer-2 i Layer-3) w oparciu o protokoły RIPv1v2, routing statyczny i OSFP. Przełącznik musi umożliwiać rozszerzenie oprogramowania do obsługi protokołu routingu dynamicznego BGP-4 oraz IS-IS. |
| 10 | Protokoły i funkcjonalności IP Multicast | - IGMP v1, v2, v3 - IGMP Snooping Protokoły: - PIM-SM - PIM-SSM - PIM-DM |
| 11 | Funkcjonalności | - PBR (Policy Based Routing) lub równoważna - klasyfikacja ruchu QoS poprzez wykorzystanie parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP - obsługa IP Precedence oraz DSCP - obsługa dynamicznej inspekcji ARP - synchronizacja zegara czasu za pomocą protokołu NTP - obsługa mechanizmu VRF lub VRF lite - możliwość rozbudowy o sprzętową obsługę IPv6; po rozbudowie musi istnieć możliwość obsługi min. RIPng, OSPFv3, PIM, MLD, MLDv2 - przełącznik musi mieć możliwość pracy jako samodzielne urządzenie |
| 12 | DHCP | - DHCP Server - DHCP Relay |
| 13 | Specyfikacja portów | 4 kolejki sprzętowe na każdym porcie do obsługi ruchu o różnej klasie obsługi; implementacja algorytmu Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek; możliwość obsługi jednej z kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (StrictPriority). |
| 14 | Bezpieczeństwo | - Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę - autoryzacja użytkowników/portów w oparciu o IEEE 802.1x oraz EAP - możliwość uzyskania dostępu do urządzenia SNMPv3 i SSHv2 - możliwość definiowania listy kontroli dostępu (ACL) na poziomie portów (PACL), VLAN-ów (VACL), interfejsów routera (RACL) - obsługa DHCP snooping |
| 15 | Konfiguracja | Plik konfiguracyjny urządzenia (w szczególności parametry routingu) powinien być możliwy do edycji w trybie off-line, tzn. konfiguracja powinna być możliwa w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania 50 plików konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne bez częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian. |
| 16 | Zasilanie | Redundantny wewnętrzny zasilacz. |
| 17 | Gwarancja | 24 miesiące producenta. |

Router 4G LTE – 1 szt.

| Lp. | Element konfiguracji | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obsługiwane technologie | 3G, 4G LTE, WiFi |
| 2 | Standardy Wi-Fi | 802.11 a, 802.11 b, 802.11 g, 802.11 n. |
| 3 | Zabezpieczenia | -WPA-PSK/WPA2-PSK -Filtrowanie adresów MAC -Ukrywanie SSID |
| 4 | Częstotliwość pracy | 2.4 GHz – 5 GHz. |
| 5 | Szybkość transferu WiFi | 150 Mbps |
| 6 | Bateria | Min. 2500 mAh. |
| 7 | Gniazda | Micro USB, gniazdo SIM oraz slot na kartę micro SD. |
| 8 | Dodatkowe | Wyświetlanie informacji o stanie naładowania baterii, zasięgu sieci GSM, urządzenie musi współpracować z operatorami sieci komórkowych na terenie Polski. Starter SIM na min. 2GB transferu danych. |

Monitor LCD – 27 szt.

| Lp. | Element konfiguracji | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ podświetlenia | LED |
| 2 | Proporcja ekranu | 16:10 |
| 3 | Przekątna | Minimum 24 cale. |
| 4 | Technologia | IPS |
| 5 | Jasność | Min. 300 cd/m2. |
| 6 | Kontrast | Min. 1000:1. |
| 7 | Czas reakcji | 5ms. 8ms. |
| 8 | Ekran | Matowy |
| 9 | Rozdzielczość | Min. 1920 x 1200 piksele. |
| 10 | Kąt widzenia | Poziomy min. 178 stopni, Pionowy min. 178 stopni. |
| 11 | Złącze wideo Wejścia | Złącza D-Sub, DVI-D, DisplayPort, mini jack, 4 x USB. |
| 12 | Kabel zasilania | Tak. |
| 13 | Kabel sygnałowy | Jeżeli brak w zestawie, to dodatkowy kabel cyfrowy DisplayPort–DisplayPort o długości min. 1.5 m |
| 14 | Regulacja | Regulacja wysokości, PIVOT. |
| 15 | Gwarancja | 24 miesiące producenta. |

Odbiornik TV typ 1 – 8 szt.

| Lp. | Element konfiguracji | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ podświetlenia | LED |
| 2 | Proporcje ekranu | 16:9 lub 16:10. |
| 3 | Przekątna | Minimum 48 cali. Od 48 cali do 50 cali |
| 4 | Jasność | Min. 250 cd/m2. |
| 5 | Czas reakcji | 5ms. |
| 6 | Rozdzielczość | 3840x2160. |
| 7 | Obsługa 3D | Tak |
| 8 | Kąt widzenia | Poziomy min. 170 stopni, Pionowy min. 160 stopni. |
| 9 | Złącze wideo | Umożliwiające podłączenie do zaproponowanych wyjść wideo w stacji wizualizacyjnej, lub dostarczyć wraz z odpowiednimi przelotkami. |
| 10 | Kabel zasilania | Tak, 8m. |
| 11 | Kabel sygnałowy | Tak. Maksymalna długość połączenia od karty graficznej wyniesie do 7.5m włącznie. Jeśli konieczne, należy zaproponować rozwiązanie regenerujące sygnał na drodze kabla dla rozdzielczości 3840x2160. |
| 12 | Gwarancja | 24 miesiące producenta. |
| 13 | Uchwyt ścienny | Odbiornik powinien umożliwiać mocowanie do ściany. Dodatkowo powinien zostać dostarczony uchwyt umożliwiający zawieszenie odbiornika na ścianie. |
| 14 | Uwagi dodatkowe | Z uwagi na docelowe zastosowanie monitorów do macierzy ściennej, zamawiający preferuje odbiorniki z cienką ramką. Docelowe zastosowanie odbiorników: macierz ścienna. Ekran odbiornika nie może być zakrzywiony. |

Wyposażenie dodatkowe:

- 16 zestawów środków czystości do urządzeń elektronicznych. Zestaw powinien zawierać przynajmniej: Sprężone powietrze do czyszczenia komputerów, spraye i ściereczki do czyszczenia monitorów,

- Patchcord UTP kat. 5e 1m - 8 szt.,

- Patchcord UTP kat. 5e 3m - 8 szt.,

- Patchcord UTP kat. 5e 5m - 8 szt.

Równoważność dla Microsoft Office 2013

Oprogramowanie musi:

- Posiadać́ pełną polską wersję językową interfejsu użytkownika.

- Możliwość́ zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową(Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być́ automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się̨.

- Narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę̨ danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń́, język skryptowy – zgodny z Visual Basic for Application).

- Pakiet musi zawierać́: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami).

- Licencja bezterminowa.

- Edytor tekstów umożliwiający:

- edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością̨ słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty;

- wstawianie oraz formatowanie tabel;

- wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych;

- wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne);

- automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków;

- automatyczne tworzenie spisów treści;

- formatowanie nagłówków i stopek stron;

- sprawdzanie pisowni w języku polskim; śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników;

- nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności;

- określenie układu strony (pionowa/pozioma);

- wydruk dokumentów; wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną;

- pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Microsoft Word w wersjach 2003, 2007, 2010 i 2013 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu;

- zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.

- Arkusz kalkulacyjny umożliwiający:

- tworzenie raportów tabelarycznych; tworzenie wykresów liniowych (wraz z linią trendu), słupkowych, kołowych;

- tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu;

- tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice);

- obsługę̨ kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych;

- tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę̨ wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych;

- wyszukiwanie i zamianę̨ danych;

- wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego;

- nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się̨ w formułach po takiej nazwie;

- nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności;

- formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem;

- zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku; zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą̨ oprogramowania zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą̨ posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Microsoft Excel w wersjach 2003, 2007, 2010 i 2013, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń́;

- zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.

- Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji umożliwiające:

- przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą̨:

- prezentowane przy użyciu projektora multimedialnego;

- drukowane w formacie umożliwiającym robienie notatek;

- zapisane jako prezentacja tylko do odczytu;

- nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji;

- opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera;

- umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań́ dźwiękowych i wideo;

- umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego;

- odświeżenie wykresu znajdującego się̨ w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym;

- tworzenie animacji obiektów i całych slajdów;

- prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera, pełna zgodność́ z formatami plików utworzonych za pomocą̨ posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania MS PowerPoint w wersjach 2003, 2007, 2010 i 2013.

- Narzędzie do zarządzania informacją prywatną umożliwiające:

- pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego;

- filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców;

- tworzenie katalogów, pozwalających katalogować́ pocztę̨ elektroniczną;

- tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę̨ elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy;

- oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia;

- zarządzanie kalendarzem;

- udostępnianie kalendarza innym użytkownikom;

- przeglądanie kalendarza innych użytkowników;

- zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach;

- zarządzanie listą zadań́;

- zlecanie zadań́ innym użytkownikom;

- zarządzanie listą kontaktów;

- udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom;

- przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników;

- możliwość́ przesyłania kontaktów innym użytkownikom, pełna zgodność́ obsługi poczty, kalendarzy, kontaktów i zadań́ ze wdrażanym u Zamawiającego serwerem.

Równoważność dla Systemu Operacyjnego Microsoft Windows 8.1 Pro PL

Oferowane jako równoważne oprogramowanie musi być́ kompatybilne z eksploatowanym przez Zamawiającego oprogramowaniem Microsoft.

System operacyjny klasy PC musi spełniać́ następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

- Możliwość́ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością̨ wyboru instalowanych poprawek.

- Możliwość́ dokonywania uaktualnień́ sterowników urządzeń́ przez Internet – witrynę̨ producenta systemu.

- Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być́ dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW.

- Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim.

- Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń́ internetowych.

- Zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.

- Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe.

- Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń́ peryferyjnych (drukarek, urządzeń́ sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi).

- Funkcjonalność́ automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer.

- Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym.

- Możliwość́ zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

- Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

- Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.

- Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń́ czasowych.

- Integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory (poziom funkcjonalności lasu Windows 2008 R2) pozwalająca na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci.

- Możliwość zdalnej automatycznej instalacji oprogramowania, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania poprzez mechanizmy posiadane przez zamawiającego (AD, GPO, GPP, WSUS).

- Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

- Wbudowany system pomocy w języku polskim.

- Publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa.

- Możliwość́ przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabowidzących).

- Wsparcie dla architektury 64 bitowej.

- Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.

- Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509.

- Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard.

- Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.

- System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień́ polityk; 26. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość́ uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.

- Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość́ uruchamiania interpretera poleceń.

- Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość́ zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.

- Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć́ ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową.

- Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację.

- Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.

- Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą̨ niezawodność́ i pozwalający tworzyć́ kopie zapasowe.

- Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.

- Licencja bezterminowa.

- Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością̨ automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;

- Możliwość́ przywracania plików systemowych.

- Całkowicie zlokalizowany w języku polskim system komunikatów i podręcznej pomocy technicznej w pakiecie.

- W przypadku zaoferowania licencji na MS Windows 8 warunki licencji muszą pozwalać na instalację Windows 7 Professional.